CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM LATICÍNIOS

CHARACTERIZATION OF SOLID WASTE GENERAD BY DAIRY

AUTORES

RESUMO

A conscientização ambiental está cada vez mais inserida nas escolhas do consumidor. A preocupação em atender essa demanda tem impulsionado as empresas a buscarem adequação dos seus processos e rotinas. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos resíduos sólidos gerados nos laticínios e os respectivos tratamentos e a disposição final. Foram convidados a participar vinte e duas (22) indústrias de diversas regiões do Brasil, classificados quanto ao porte e potencial poluidor. Participaram 7 (sete) laticínios localizados na região Sudeste, 3 (três) na região Sul, 3 (três) na região Centro-Oeste, 3 (três) na região Norte, 7 (sete) na região Nordeste. Aplicou-se um questionário eletrônico enviado aos laticínios com questões relacionadas com a divisão de classes de resíduos: comuns, químicos e biológicos. As respostas demonstraram que as indústrias de laticínios, independente do seu porte com características intrínsecas, frequência e volume gerado não possuem em suas rotinas o gerenciamento dos resíduos. Este estudo demonstra a situação atual de como os laticínios tratam este tema e destaca a necessidade dessas industrias em se adaptar às questões ambientais. Baseado na legislação vigente, de resíduos sólidos, a indústria de laticínio deve buscar adequação e inserção tecnologias sustentáveis em seus processos e rotinas, inclusive pela questão de marketing e comercialização, relacionados às questões de produção mais limpas.

Palavras-chave: gestão ambiental, indústria láctea, sustentabilidade, produção mais limpa.

ABSTRACT

Awareness of environmental is increasingly important factor in choices made by consumers. The concern to meet this demand has driven companies to seek the adequacy of their processes and routines. This work aims to carry out a survey of the solid residues generated in the dairy products and the respective treatments and the final disposal. Twenty-two (22) industries from different regions of Brazil participated, classified according to size and potential pollutant. The regional distribution was, 7 (seven) in the Southeast, 3 (three) in the South, 3 (three) in the Central-West, 3 (three) in the North, 7 (seven) northeast region. An electronic questionnaire was sent to dairy plants with questions related to the division of waste classes: common, chemical and biological. The answers showed that the dairy industries, regardless of their size with intrinsic characteristics, frequency and volume generated, do not have residue management in their routines. This study shows the dairies current situation dealing this issue and to present the need of these industries to adapt to those environmental issues. Based on the current solid waste legislation, the dairy industry should seek to adapt and integrate sustainable technologies into its processes and routines with regard to new marketing and selling practices related cleaner production techniques.

Key words: environmental management, dairy industry, cleaner production.

- INTRODUÇÃO

A indústria de laticínios representa uma atividade de grande importância na economia brasileira e mundial. De acordo com dados da Embrapa, (2014) o Brasil já é o sexto maior produtor mundial de leite e pode se tornar um dos maiores exportadores de produtos lácteos.

Atualmente os consumidores estão cada vez mais exigentes e ambientalmente conscientes. A necessidade crescente pela preservação dos recursos naturais leva a um movimento progressista de conscientização da sociedade no sentido de cada vez mais, se consumir produtos e serviços que gerem menor impacto ambiental, exigindo uma adequação por parte das empresas / indústrias (SILVEIRA, et al., 2014).

As questões ambientais tem sido uma preocupação para qualquer empresa. Não só para atender as exigências da legislação, mas por tratar de uma tendência do mercado consumidor, sendo assim, a responsabilidade socioambiental tornou-se parte fundamental do planejamento de empresas, nos quais a adequação de suas práticas para atender a legislação é fundamental e a consciência passa ser a chave de acesso ao marketing da lucratividade (OLIVEIRA; SERRA, 2010).

A competitividade é motivadora para o desempenho ambiental das empresas. É difícil uma empresa se manter no mercado, focando apenas em seus produtos e serviços, é fundamental apresentar uma imagem perante a sociedade e consumidores, numa comunicação assertiva da atuação em gestão ambiental dos processos da indústria (TATE; KIRCHOFF, 2010).

Hoje, uma empresa competitiva deve ser sustentável. Para Delai e Takahashi (2013), uma empresa passa a ser considerada sustentável quando não apenas gera economia, na forma de crescimento, desenvolvimento e eficiência, mas traz também benefícios para a área social e para o ambiente, trabalhando para a integridade dos ecossistemas e para a conservação dos recursos da natureza e da biodiversidade. Devido a relevância que o tema tem ocupado na atualidade, vem aumentando o número de empresas brasileiras interessadas em desenvolver práticas que reduzam os impactos que suas atividades causam ao meio ambiente.

Entretanto, observa-se também que estas mesmas empresas não apresentam conhecimento suficiente em gestão ambiental o que é um entrave para alcançarem um grau de eco eficiência adequado, mostrando que um dos grandes impasses da questão é a educação (TELES et al., 2015). A educação ambiental empresarial, melhora a imagem da empresa, e traz benefícios tanto para a própria empresa como para a sociedade, tais como a prevenção da poluição e práticas de produção mais limpa; reestruturação de processos e produtos aliando a redução, a reutilização e a reciclagem, enfatizando na conservação dos recursos naturais (JONES, 2010). O alcance desses objetivos é uma meta para as indústrias, incluindo os laticiníos, conscientes de sua responsabilidade socioambiental.

Para Barbieri (2010) a preocupação com o meio ambiente não é recente, mas foram nas últimas três décadas do século XX que ela entrou definitivamente na agenda dos governos de muitos países e de diversos segmentos.

As indústrias de um modo geral são grandes geradoras de resíduos em termos de volume e periculosidade, e, as indústrias de laticínios são uma das maiores fontes geradoras de efluentes e resíduos orgânicos em sua linha de produção, além possuir laboratório que podem gerar resíduos em suas rotinas de análise resíduos (biológicos, químicos e de serviços de saúde, etc.), que precisam de tratamento antes de descartados. A gestão adequada destes resíduos deve considerar os seguintes aspectos: prevenção, minimização, reciclagem, tratamento e disposição.

Apesar da existência de legislação vigente sobre gerenciamento dos resíduos sólidos e a responsabilidade dos geradores, verifica-se quase uma ausência de fiscalização pelos órgãos responsáveis, e o descarte inadequado leva estas indústrias a contribuírem com a emissão de resíduos poluentes ao meio ambiente.

Segundo Cerati e Lazarini (2009) a consciência ambiental é despertada por meio da Educação Ambiental, que tem como desafio promover a mudança de valores, posturas e atitudes, onde a compreensão é obtida em médios e longos prazos.

Para os efeitos desta Norma ABNT NBR 10.004 (2004), são considerados resíduos sólidos, os resíduos com características sólidas propriamente ditas e os líquidos cujas particularidades tornem tóxicos para o seu lançamento na rede pública de esgotos ou, ou exijam para isso tratamentos inviáveis, para que seja possível seu lançamento em corpos d’água ou no esgoto.

Este trabalho tratou da caracterização dos resíduos sólidos gerados nas indústrias de laticínios, buscando identificar as práticas usadas de segregação e a disposição final dada a estes resíduos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o levantamento dos resíduos sólidos gerados em laticínios foi usado um questionário on-line utilizando-se a plataforma virtual SurveyMonkey®. O link do questionário foi encaminhado ao responsável pelo laboratório de controle de qualidade dos laticínios participantes da pesquisa. A natureza da pesquisa foi exploratório-descritiva. O questionário foi encaminhado a 22 laticínios distribuídos nos 5 (cinco) estados brasileiros de diferentes portes. Estes laticínios foram classificados conforme uma adaptação da Deliberação Normativa COPAM Nº 217 (COPAM, 2017), que regulamenta o licenciamento ambiental em que porte do empreendimento influência nos requisitos legais para obtenção do licenciamento ambiental do mesmo. Esta legislação serviu de base para o trabalho visto que os estados podem ter cada um sua regulamentação, entretanto para conseguir comparar os empreendimentos optou-se por normalizar vai à legislação Mineira que é considerada uma das mais avançadas entre os estados participantes. A partir da adaptação obtiveram-se as seguintes classificações: os laticínios de pequeno potencial poluidor possuem recebimento de leite inferior a 15000 l/dia. Os laticínios de médio potencial poluidor possuem recebimento de leite menor ou igual a 80000 l/dia. Os laticínios de grande potencial poluidor possuem o recebimento de leite maior do que 80000 l/dia.

Os 22 laticínios foram assim divididos: na região Sudeste: 1 laticínio pequeno, 2 laticínios médios e 4 laticínios grandes, na região Sul: 1 laticínio médio e 2 laticínios grandes, na região Centro-Oeste: 1 laticínio médio e 2 laticínios grandes, na região Norte: 1 laticínio médio e 1 laticínio grande, na região nordeste: 4 laticínios pequenos, 2 laticínios médios e 1 laticínio grande. Os laticínios foram convidados a participar por um e-mail enviado pelo responsável pela pesquisa e que continha um link de acesso para o preenchimento do questionário, a primeira pergunta constava do termo de consentimento e após aceitar participar as demais perguntas deveriam ser respondidas na ordem como segue:

Levantamento sobre resíduos na cadeia produtiva do leite.

RESÍDUO COMUM

1. Este estabelecimento tem um plano de gerenciamento de resíduos?

(   ) não                                                    (   ) sim

2. Existe coleta seletiva no estabelecimento?

(   ) não                                                   (   ) sim

3. Qual o resíduo gerado, quantidade e o destino final, para cada item indicado.

| Tipo de resíduo | Quantidade (Kg/semana) | Destino final |
| --- | --- | --- |
| Resíduo orgânico (refeitório) |  |  |
| Metal |  |  |
| Papel (escritório) |  |  |
| Vidro |  |  |
| Plástico |  |  |
| Pilhas e baterias |  |  |
| Não reciclável (papel toalha/papel higiênico/etc.) |  |  |

4. Como é feito o controle da quantidade de resíduos?

(   ) não é feito             (   ) pesado em balança            (   ) outro, qual?________

5. Existe programa de Educação Ambiental referente as questões de separação e redução da produção de lixo na empresa?

(   ) não                                                   (   ) sim

RESÍDUO QUÍMICO

6. Qual destino dado para os produtos (limpeza e insumos) químicos e reagentes químicos fora do prazo de validade?

7. A equipe técnica do estabelecimento recebe treinamento sobre periculosidade, manuseio e procedimento de descarte de produtos e reagentes químicos, se sim quais?

8. Existe empresa especializada contratada para destino final de resíduos químicos?

(   ) não                                                  (   ) sim, qual__________

9. Qual procedimento de descarte para resíduos líquidos gerados

Não são gerados resíd

uos líquidos (  );                  Pia (rede de esgoto) (  );

Lixo comum (  );                                                      Outro, Qual?____________.

RESÍDUO BIOLÓGICO/RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE

10. Conforme legislação da ANVISA, qual o resíduo biológico gerado no estabelecimento/laboratório, quantidade e destino final.

| Tipo de resíduo | Quantidade (Kg/semana) | Destino Final |
| --- | --- | --- |
| Culturas e estoque de microrganismos; |  |  |
| Meios de cultura; |  |  |
| Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes; |  |  |
| Materiais perfurosos cortantes; |  |  |

11. Ocorre desativação do agente de risco do resíduo?

(   ) Não                                                   (   ) Sim

11.1 Qual procedimento é utilizado para inativação:

Autoclavagem (  );            Incineração (  );          Outro (  ), Qual_____________;

12. Qual o acondicionamento e identificação utilizado?

Lixeira/ recipiente de lixo comum (  );

Saco plástico (  );

Saco branco leitoso (  );

Lixeira/recipiente rígido com tampa e pedal (  );

Caixa de papelão com simbologia de infectante (  );

Outro; qual? _________________;

13. Qual a frequência de coleta de resíduos gerados?

14. Quais procedimentos implantados e executados no manuseio dos resíduos biológicos/ serviço de saúde no estabelecimento?

Dos 22 laticínios selecionados e convidados para participar da pesquisa após 1 mês 12 deles responderam completamente o questionário. Assim a adesão a pesquisa foi de mais de 54%.

Pelo retorno obtido e com as características das respostas optou-se por tabular os resultados de forma aberta e ampla, comparando-se as respostas para verificar as rotinas e práticas dos respondentes no manejo de resíduos gerados nos laticínios.

- RESULTADO E DISCUSSÃO

As respostas foram trabalhadas conforme divisão de classes de resíduos, como abordado no questionário enviado: resíduos comuns, resíduos químicos e resíduos biológicos gerados.

Para resíduos comuns a primeira pergunta foi sobre a existência de plano de gerenciamento de resíduos, com intuito de verificar se há algum tipo de controle quanto à geração, segregação e destinação dos resíduos gerados nos laticínios. Dos respondentes pouco mais de 41% responderam sim nesta questão. A questão ambiental para indústrias de laticínios deveria ser um ponto mais considerado.

Estes resultados estão em conformidade com resultados encontrados por Jerônimo et al. (2012) que afirma haver grande carência em dados quantitativos e qualitativos. Afirma ainda que muitas indústrias adotam soluções cômodas e simples para o problema da deposição final destes resíduos, sem critérios técnicos que podem significar agressões ao meio ambiente.

O gerenciamento de resíduos tem papel importante neste contexto, pois parte dos impactos ambientais é causada pelo descarte inadequado de resíduos. Ainda neste sentido, Jerônimo et al. (2012) afirma que podem existir diferenças no destino dado aos resíduos produzidos pelas indústrias de laticínios, quando se compara empresas situadas em áreas urbanas e empresas em áreas rurais. Neste sentido, no Brasil, podemos encontrar diferenças também entre regiões que sendo mais desenvolvidas e com mais acesso a informação apresentam melhores indicadores para o gerenciamento de resíduos.

Dentro dessa abordagem, quando questionados sobre coleta seletiva, mais de 83% dos laticínios responderam que possuem coleta seletiva para os resíduos gerados. Entretanto apenas 20% dessas indústrias realizam o gerenciamento desses resíduos, ou seja, 80% fazem a separação dos resíduos, porém não fazem nenhum controle de quantificação e destinação final. Este percentual de 20%, na amostragem total refere-se a grandes plantas industriais, que pelas suas características e sua inserção no mercado são mais cobradas para esta abordagem. Ainda com as respostas obtidas, verificou-se que os laticínios classificados como grandes poluidores apresentam ações de gerenciamento de resíduos e coleta seletiva implantada. Isto ocorre devido ao amadurecimento gerencial e de marketing mais exigentes e atuantes em grandes empresas e, pela grande geração de resíduos, necessitando de mais atenção. Neste ponto os médios e pequenos laticínios, na ausência de processos mais desenvolvido tanto gerencial quanto de relação produto e mercado, além do pequeno volume de resíduos gerados, desprezam a necessidade de controle, e quantificação dos resíduos segregados na coleta seletiva que dizem realizar.

De acordo com dados da ABRELPE (2014), a geração de resíduo sólidos no Brasil, de 2013 para 2014, cresceu 2,9% e foi de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, enquanto que a destinação final inadequada deste resíduo continuou praticamente igual, neste mesmo período, em termos percentuais, caindo apenas 0,1%. Demonstrando que a educação ambiental e a gestão estratégica de resíduos, ainda tem um longo percurso a percorrer, especialmente no Brasil. Embora, as práticas ambientais devam ser vistas como parte das responsabilidades sociais das empresas, não podendo ser relevadas em segundo plano, já que são vistas também como estratégia de competição (SILVEIRA et al., 2014).

Na terceira pergunta quando foi solicitada a informação de quantidade gerada de cada tipo de resíduo e a destinação final dada. Para essa pergunta, 75% dos laticínios informaram as quantidades de resíduos geradas, até mesmo aqueles que anteriormente responderam não possuir gerenciamento, apresentaram uma estimativa. Esta resposta foi dada certamente porque os laticínios são sensíveis para a questão, e conseguem vislumbrar a necessidade de acompanhar os processos geradores de resíduos e neste ponto poderia ser inserida a temática dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar). Em 58% dos laticínios os resíduos recicláveis têm uma destinação final adequada.

Silveira et al. (2014) afirma que a importância da implantação de sistema de gestão ambiental é cada vez mais necessária e traz inúmeros benefícios a indústria. Na indústria de laticínios, estes benefícios podem ser traduzidos como redução dos custos de produção, economia de água entre outros, demonstrando a necessidade cada vez maior da implantação de um processo de gestão ambiental neste segmento. Outro benefício gerado seria o fator diferencial no mercado, levando a empresa a estar sempre em processo de melhoria continua.

A pergunta sobre a existência de programa de Educação Ambiental foi negativa para mais de 66% dos laticínios, o que é contraditório frente às respostas dadas na questão anterior. A educação ambiental é uma das premissas da gestão ambiental. As ações para implantação para a segregação dos resíduos por classes, ou seja, a coleta seletiva inicia com uma conscientização e mobilização dos envolvidos no processo, o que fica caracterizado como educação ambiental. Para Viveiros et al. (2015), educação ambiental promove uma abordagem multidisciplinar, para que as gerações futuras desenvolvam uma nova relação com o ambiente.

A segunda etapa do questionário abordou o tratamento dado aos resíduos químicos. As respostas da primeira pergunta sobre a destinação de produtos fora da validade mostrou que 41% destinam adequadamente esses resíduos, devolvendo para o fornecedor ou contratando empresa especializada, outros 41% tratam esse resíduo e descartam na rede de esgoto, o que pode ser extremante prejudicial para as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) dependendo do resíduo.

Apesar das dificuldades dos pequenos e médios laticínios, em obter o licenciamento ambiental, 75% dos laticínios pesquisados se mostram preocupados com o manuseio e procedimentos de descarte dos produtos e reagentes químicos. Estes resultados obtidos podem ser justificados devido às indústrias oferecerem treinamentos a suas equipes técnica. Os treinamentos quando são realizados abordam todo o ciclo de vida do produto químico, até a destinação final adequada, minimizando riscos de impacto ambiental. O mais importante neste contexto é que os poluentes inorgânicos, especialmente o nitrogênio, são gerados em grande quantidade em processadoras de laticínios, uma vez, que o leite em sua composição possui proteínas e fósforo. Embora essenciais à nutrição, quando em excesso em resíduos industriais, ocasionam extrapolações do efluente gerado, o que pode vir a causar eutrofização dos rios (BEGNINE; RIBEIRO, 2014).

A utilização de empresa especializada contratada para destinar os resíduos químicos não é comum nos laticínios, pois 67% dos respondentes informaram descartar os resíduos líquidos na pia. O desconhecimento dos componentes químicos dos resíduos gerados nas análises laboratoriais é comum nos laticínios, assim como, os riscos que os mesmos podem causar ao meio ambiente, fazem com que seu descarte não seja tratado com o critério necessário e são direcionados para as ETE ou rede de esgoto pública.

Sabe-se que há algumas décadas as medidas de proteção e regulação ambiental eram obstáculos para a competitividade das organizações devido aos caros investimentos, hoje em dia a questão ambiental mudou e a mesma já possui lugar de destaque nos debates nacionais e internacionais. Diante dessa mudança, empresas vêm sendo obrigadas a reduzirem os impactos causados ao meio ambiente e até mesmo a recuperarem os danos ambientais decorrentes de suas atividades (STEVENS et al., 2012). A legislação, o mercado e a menor disponibilidade de recursos naturais têm pressionado as mesmas a mudarem a forma de produzir e de extrair matéria prima da natureza (BARBIERI et al., 2010). Sendo assim, a principal regra a ser adotada para o gerenciamento dos resíduos é a da responsabilidade objetiva, onde, quem gera o resíduo tornara-se responsável pelo mesmo, e o cuidado com o descarte dos insumos acima de tudo será um compromisso com a sociedade. Essas atuações das empresas de forma ambientalmente responsável, além de ser uma solução eficaz, irá agregar valor na imagem da empresa junto à sociedade onde será considerada ecologicamente correta (MENDES; SCHREIBER; SILVA, 2015).

Os resíduos biológicos foram abordados na terceira etapa do questionário. As respostas quanto à geração, segregação e destinação desses resíduos demonstraram que os laticínios destinam os resíduos biológicos, corretamente em mais de 84%. Laticínios de pequeno porte, que representaram 16% dessas respostas, utilizam material descartável para análises microbiológicas e utilizam a fornalha da caldeira como forma de inativação biológica e destinação final do resíduo. Esse procedimento pode prejudicar o funcionamento do equipamento, além de ser uma forma de descarte inadequado que pode causar sérios ao meio ambiente e a saúde humana, pois alguns resíduos contêm gás poluente que pode causar vários tipos de doenças e reações em plantas (STEVENS et al., 2012).

Dos laticínios respondentes que geram resíduos biológicos, 84% informaram que realizam a inativação dos agentes de risco através do processo de autoclavagem. Após esse procedimento os resíduos são descartados na pia, já que não apresentam mais risco biológico. As sobras de amostras de produtos analisados somente considerados resíduos biológicos quando apresentarem resultados microbiológicos fora dos padrões estabelecidos pela legislação pertinente. Pois caso contrário, são produtos próprios para consumo.

A pergunta sobre as formas de acondicionamento dos resíduos indicou que 100% dos respondentes não usam recipientes adequados para o descarte dos resíduos, são usadas lixeiras sem identificação e sacos comuns. Uma situação que contraria a informação de implantação de coleta seletiva, que necessita de coletores individualizados para cada classe de resíduo.

Em relação aos procedimentos de manuseio dos resíduos biológicos, 50% dos laticínios respondentes informaram ter implantados, em algum nível em suas atividades laboratoriais. E pouco mais de 30% desses informaram sobre a elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão – POP e a implantação de Boas Práticas Laboratoriais – BPL, visto que no ambiente interno, as organizações precisam que as práticas implementadas sejam cumpridas de forma eficiente, sendo para isto necessário a implantação de um sistema de gerenciamento ambiental na indústria o qual priorize o sistema de forma sistemática, dentro da rotina da empresa, estabelecendo intercâmbio de informações entre atores internos e externos e determinando requisitos legais para estas práticas. Entretanto, no Brasil, a gestão ambiental, tem se caracterizado desarticulada, sem coordenação, e sempre com escassez de recursos (MARCKMANN, 2012).

5. CONCLUSÃO

O resíduo gerado na indústria de laticínio, independente do seu porte tem características intrínsecas para o setor, e com alguma semelhança com outras cadeias da indústria de alimentos. Entretanto sua especificidade, frequência e volume gerados são fatores determinantes para escolha do gerenciamento adequado dos resíduos.

Baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), é importante a adequação das indústrias de laticínios quanto ao manejo dos resíduos gerados, principalmente na perspectiva de relacionar seu produto a uma conduta e práticas sustentáveis. Da mesma maneira que atualmente a cadeia produtiva do leite e os laticínios tem mostrado preocupação com questões relacionadas à geração de poluição e tratamento de efluentes gerados, o resíduo sólido deve entrar neste contexto e ser considerado como mais um ponto importante no planejamento e nas atividades destas indústrias. Ainda sob essa visão, deve-se investir em treinamento dos empregados com foco na minimização, revendo processos e tecnologias com objetivo de evitar desperdícios para alcançar melhor produtividade e redução de resíduos e consequentemente impactos ambientais negativos. A educação ambiental, em sua essência deve ser um processo informativo e formativo dentro das organizações, que tem como finalidade despertar a preocupação dos colaboradores em relação ao meio ambiente.

Embora já exista algumas práticas de gerenciamento de resíduos inseridas nas rotinas dos laticínios, não estão sistematizadas num plano de gestão ambiental. As questões levantadas nesse trabalho são úteis para nortear os laticínios no que tange a necessidade de adequação de suas rotinas, buscando alternativas que minimizem os impactos dos seus processos ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 1004:2004. Resíduos Sólidos- Classificação. Rio de Janeiro, ABNT, 2004.ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Panorama de resíduos sólidos no Brasil. 2014. São Paulo.

BARBIERI, J. C.; VASCONCELOS, I. DE; ANDREASSI, T.; VASCONCELOS, F. DE Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. Revista de Administração de Empresas, v. 50, n. 2, p. 146–154, 2010.

BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 ago. 2010.

CONAMA. Resolução nº 430/2011 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 mai. 2011.

CONAMA. Resolução nº 316/2011 de 13 de maio de 2002. Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 nov. 2002.

COPAM – Deliberação Normativa n.º 217/2017. Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Diário Executivo – Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 08 dez. 2017.

CERATI, T.  M.; LAZARINI, R.  A. M.  A pesquisa ação em  educação ambiental: uma experiência no entorno de uma unidade de conservação urbana. Ciência & Educação, Bauru, v. 15, n. 2, 2009.

DELAI, I.; TAKAHASHI, S. Corporate sustainability in emerging markets: insights from the practices reported by the Brazilian retailers. Journal of Cleaner Production, v. 47, n. May, p. 211–221, 2013.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Visão 2014-2034: o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira: síntese. Brasília, DF,  2014. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/987801/visao-2014-2034-o-futuro-do-desenvolvimento-tecnologico-da-agricultura-brasileira-sintese.> Acesso em: 24/11/2017

JERÔNIMO, C. E., COELHO, M. S., MOURA, F. N., ARAUJO, A. B. A Qualidade ambiental e sanitária das indústrias de laticínios do município de Mossoró-RN. Electronic Journal of Management, Education and Environmental Technology (REGET), v. 7, n. 7, p. 1349-1356, mar-ago 2012. 2012.

JONES, C., 2010. Exploring new ways of assessing the effect of regulation on environmental management. Journal Cleaner. Production. V.18, n. 13, p. 1229-1250, 2010.

MARCKMANN, K. Elaboração de proposta do manual de Gestão Ambiental da UFRGS e estudo de caso de aplicação. Porto Alegre, 2012.

MENDES, G. S.; SCHREIBER, D.; SILVA, MORGANA O. Inovação e prática ambiental: um estudo de caso em empresas de embalagens do Vale do Sinos, Rio Grande do 15 Sul, Brasil. In: Anais do ALTEC – XVI Congresso Latino Americano de Gestão da Tecnologia. Porto Alegre, 2015.

OLIVEIRA, O. J; SERRA, J. R. Benefícios e dificuldades da gestão ambiental com base na ISO 14001 em empresas industriais de São Paulo. Revista Produção, v. 20, n. 3, p. 429-438, 2010.

STEVENS, P. A., BATTY, W. J., LONGHURST, P. J., DREW, G. H. A critical review of classification of organizations in relation to the voluntary implementation of environmental management systems. Journal of Environmental Management, v. 113, p. 206-212, 2012.

SILVEIRA, M. P; ALVES, J. N.; FLAVIANO, V. Os desafios da implantação de um sistema de gestão ambiental: estudo de caso em uma indústria de laticínios. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, v. 2, n. 2, p. 88-106, 2013.

TATE, W. L.; ELLRAM, L. M.; KIRCHOFF, J. O. N. F. Corporate social responsibility reports: a thematic analysis related to supply chain management. Journal of Supply Chain Management, v. 46, n. 1, p. 19-44, 2010.

TELES, C. D.; RIBEIRO. J. L.; D. R.; TINOCO. M. A. C.; CATEN. C.S.C. Characterization of the adoption of environmental management practices in large Brazilian companies. Journal of Cleaner Production, v 86,  p. 256 e 264, 2015.

VIVEIROS, E. P., MIRANDA, M. G., NOVAES, A. M. P., AVELAR, K. E. S. Por uma ética ambiental. Engenharia Sanitária e Ambiental, v.20, n.3, p. 331-336, 2015.

WISSMANN, M. A.; HEIN, A. F.; NEULS, H. Geração de resíduos: uma análise da ecoeficiência nas linhas de produção em uma indústria de laticínios e a influência sobre os custos ambientais. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2012.